EMail-Gate DNX812@DBO812.#M.OBB.BAY.DEU.EU M�nchen-Pasing / IGATE.EXE

---------------------------------------------------------------------

1. Sinn und Zweck

-----------------

Das Email-Gate dient dazu, zwischen dem CBNet und dem Internet

Usermails(sog.EMails=Electronic Mails) auszutauschen.

So kann ein Teilnehmer im CBNet einem Teilnehmer im Internet und umgekehrt

eine Nachricht schreiben.

2. Benutzung

------------

2.1.1 Aus dem CBNet ins Internet an normale Adressen mit direkter Eingabe

Das Rufzeichen des Gates ist DNX812. Es wird wie ein normales User-Call

behandelt, d.h. es nimmt am S&F teil und die Nachricht kann in jeder

angeschlossenen Box im CBNet, in dem dessen Home-BBS(DBO812) bekannt ist

geschrieben werden.

Der Titel der Nachricht ist ebenso der Titel der Nachricht im Internet.

In die allererste Zeile der Mail kommt die Internet-EMail-Adresse, an die

die Nachricht geschickt werden soll.

Der Rest der Nachricht folgt dannach ab der 2. Zeile und beendet wird die

Mail nach wie vor mit NNNN oder CTRL+Z, kann aber auch mit CTRL+X abgebrochen

werden.

2.1.2 Aus dem CBNet ins Internet an normale Adressen �ber Forward-Funktion

Ist diese Funktion aktiv werden alle PR-Mails automatisch an die

eigene EMail-Adresse geschickt. Die eingabe des Rufzeichens ist

dabei nicht mehr notwendig.

Vorraussetzung daf�r ist, da� die eigene E-Mailadresse Igate bekannt ist,

der Forward in Richtung Internet aktiviert und die Mailbox, auf dem

das Gateway l�uft, die eigene HomeBBS ist.

Mehr dazu siehe im Kapitel 2.4 E-Mail-Forward.

2.1.3 Aus dem CBNet ins Internet an andere Gateservices

Die Adresse ist DNX812@DBO812.#M.OBB.BAY.DEU.EU

Viele Services (z.B. Telmi,SMS) geben nur den Titel als Nachricht

weiter, dies ist zu beachten! In der Mail selbst mu� NUR die

Adresse des Services stehen, der Rest kann freigelassen werden.

2.2.1 Aus dem Internet ins CBNet mit direkter Eingabe

Die Adresse im Internet lautet DNX812@gmx.net. An diese werden

die Nachrichten f�rs CBNet geschickt.

Der Titel bleibt ebenfalls wieder der Titel der CBNet-Mail.

In die 1.Zeile der Nachricht kommt die CBNet-Adresse bzw. das Rufzeichen,

an das die Mail gerichtet ist. Dabei kann auch die komplette Adresse

mit Home-BBS angegeben werden, mu� aber in der Regel nicht.

Auf der Homepage von DBO812 gibts zum Gate auch noch ein paar

Informationen.

2.2.2 Aus dem Internet ins CBNet mit Forward-Funktion

Ist diese Funktion aktiv werden alle E-Mails automatisch an die

eigene CBNet-Adresse geschickt. Die eingabe des Rufzeichens ist

dabei nicht mehr notwendig.

Vorraussetzung hierf�r ist, das die E-Mails vom eigenen E-Mailserver

an das Igate geforwardet werden, die Adresse im Igate eingetragen ist

sowie der Forward in Richtung CBNet aktiviert ist.

Mehr dazu siehe im Kapitel 2.4 E-Mail-Forward.

2.2.3 Aus dem Internet ins CBNet mit einem http-Browser

Einfach auf http://www.baycom.org/dbo812 auf die Gateway-Seite

gehen und das Formularausf�llen, fertig.

2.3 Details und Einschr�nkungen

Dem Titel wird noch die Adresse des Absenders hinzugef�gt, damit gleich

vor dem Auslesen erkenntlich ist von wem die Mail kommt.

Es k�nnen keine Bin�rdateien verschickt werden.

2.4 E-Mail Forward

Um diesen Forward zu aktivieren, mu� die Email- und CBNet-Adresse

ans Igate geschickt werden. dies funktioniert mit dem

Befehl ADDADR hinter der Adresse. Vom Internet aus ist davor nur

die CBNet-Adresse notwendig, vom CBNet aus NUR die Internetadresse.

gel�scht wird ein eintrag mit RMVADR.

Zus�tzlich zu diesen beiden Befehlen mu� angegeben werden, in welche

Richtung der Forward stattfinden soll. Die Einstellungen k�nnen

nachtr�glich nur ge�ndert werden, indem der Eintrag gel�scht und neu

eingetragen wird.

1.Beispiel:

Man m�chte von Internet aus seine PR-Nachrichten ins Internet

umleiten. Also einfach eine Email an DNX812@gmx.net schreiben, und

in die 1.zeile der Nachricht das CB-Rufzeichen sowie anschlie�end

ADDADR TOINET. Die Internetadresse mu� nicht angegeben werden, da diese

ja im Absender der Nachricht steht.

2.Beispiel:

Man m�chte vom CBNet aus seine EMails abfragen. Dazu als erstes eine Mail

an DNX812 schreiben, in der in der 1. Zeile die EMail-Adresse sowie

ADDADR TOCBNET steht. Anschlie�end mu� noch die Forward-Funktion beim

EMail-Server aktiviert werden und die EMails an DNX812@gmx.net

weitergeleitet werden. GMX verf�gt z.B. �ber diese Funktion.

2.5 Optionen / Befehle

Diese Befehle stehen jeweils mit Leerzeichen getrennt hinter der

Adresse in der 1. Zeile.

Allgemeine Befehle

ACKINF  Eine Best�tigung bei �bertragung wird an den Absender

zur�ckgeschickt

DOCUSR  diese Dokumentation abrufen

FIRSTL  wird die Zeile nach der Adresse(also die 2.Zeile) in

der Mail vor den Anfangstext des Gates gesetzt

Textbeeinflussende Befehle

Standardm��ig wird an den Mailtext am Anfang ein Text mit Absendercall

und anderen n�tzlichen Informationen und am Ende ein QText angeh�ngt.

Das kann bei manchen Services zu Problemen f�hren.

NOHEAD  Schaltet nun den Anfangs- und

NOTEXT  den Endtext aus

Mailforwardeinstellungen

ADDADR  Internetadresse bzw. Rufzeichen in Forward-Liste eintragen

RMVADR  Internetadresse bzw. Rufzeichen aus Forward-Liste entfernen

TOCBNET Forward f�r Adresse ins CBNet aktivieren

TOINET  Forward f�r Adresse ins Internet aktivieren

Die Adresse aus der 1.Zeile wird der Mail generell entnommen und nicht

mehr eingesetzt, au�er beim Mailforward.

3. Allgemeines

--------------

3.1 Die Software

Der Transfer zwischen den Netzen erfolgt vollautomatisch immer um 0.00 und

12.00 aus. immer mit Priorit�t CBNet.

d.h. die Reihenfolge des Gateways l�uft bei einem Event folgenderma�en ab:

- die Mails aus dem CBNet werden f�rs Internet aufbereitet

- die Internetmails aus dem letzten Event werden f�r CB aufbereitet

- der Server holt sich neue Internetmails

- der Server schickt die gerade bearbeiteten CBNet-Mails ins Internet

- die eben gesammelten Internetmails werden f�r den n�chsten Event gespeichert

Im Klartext bedeutet das, da� eine CBNet-Mail die kurz vor dem Event

eingetroffen ist, beim Event _sofort_ abgeschickt wird, Mails aus dem

Internet aber mit 12h Verz�gerung den Empf�nger erreichen(ohne

Ber�cksichtigung des FWD-Weges auf CB).

Fehlermeldungen, die durch z.b. falsch adressierte CBNet-Mails ins Internet

entstehen, kommen erst nach 24h zur�ck.

Nachrichten an andere Gateways, z.B. f�r SMS-Nachrichten an Handys,

schicken zwar bei falscher Adressierung Fehlermeldungen zur�ck, deren

Absender kann aber nicht mehr ermittelt werden und erh�lt dann auch

keine Nachricht. Es ist ebenfalls darauf zu achten, da� der Empf�nger

diesen Service beim Netzanbieter freigeschalten hat.

Die lange Dauer ist einfach aus Kostengr�nden zu erkl�ren, da das Internet

ja mit Onlinekosten des Providers und mit Telefonkosten verbunden ist.

Das Programm selbst, welches die "BCM"-Mails in Importf�hige Dateien

f�r den Mailserver umwandelt, ist selbst in QuickBasic

geschrieben.

3.2 Regeln

Im �brigen �bernehme ich keine Garantie, da� die Mails richtig weiter-

geleitet werden, nat�rlich werd ich versuchen die Sache zuverl�ssig

durchzuf�hren.

Das Gate ist absolut legal, solange nur private Mails verschickt werden.

Nat�rlich darf deren Inhalt weder politische, kinder- oder

ausl�nderfeindliche Texte und/oder Programme usw. enthalten.

3.3 Sysop

Bei Fragen zum Gate k�nnt ihr mir gerne schreiben.

CBNet    : DJJ812@DBO812.#OBB.BAY.DEU.EU

Internet : jonas.juerging@gmx.net

Homepage : http://www.baycom.org/dbo812